Załącznik nr 6 do SIWZ

Dostawa ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem Nr ref. OPK /ZOM /ŁAD /2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy dostawy ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem o następujących parametrach i cechach:

Parametry techniczne:

- Silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, szesnastozaworowy o pojemności do 4 500 cm3 z turbodoładowaniem o mocy minimum 80 kW (108 KM), spełniający normy niskiej emisji spalin Stage IV;

- Skrzynia biegów maksymalnie 6 biegowa pracująca w trybie manualnym oraz automatycznym, pozwalająca na płynną zmianę biegów pod obciążeniem, wybór kierunku jazdy i zmiana biegów w joysticku;

- Układ przeniesienia napędu (silnik, skrzynia biegów, mosty) wyprodukowane przez jednego producenta;

- Sterowanie pracą maszyny za pomocą pojedynczego joysticka;

- Napęd na obie osie 4x4. Obie osie skrętne oraz trzy tryby sterowania maszyną - przednia oś skrętna, obie osie skrętne, tryb ‘’kraba’’. Przełączanie trybów bez konieczności zatrzymania maszyny;

- Cztery koła równe z ogumieniem zapewniające maszynie bardzo dobre warunki trakcyjne;

- Układ hamulcowy uruchamiany hydraulicznie na przednie koła, wielotarczowy zanurzony w oleju. Hamulec postojowy tarczowy na wale wyjściowym ze skrzyni biegów uruchamiany ręcznie;

- Układ zapewniający samopoziomowanie szybkozłącza osprzętu podczas podnoszenia /opuszczania ramienia;

- Szybkozłącze ładowarkowe umożliwiające uzbrojenie maszyny w całą gamę osprzętów;

- Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie;

- Układ hydrauliczny zasilany pompą o przepływie min. 140 l/min. i ciśnieniu roboczym min. 240 bar;

- Układ elektryczny 12V, przewody elektryczne w pancerzach zabezpieczone przed wilgocią wg normy IP69;

- Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego ciśnienia oleju w silnikowego i przekładniowego, wysokiej temperatury płynu chłodzącego, obecności wody w paliwie, niskiego poziomu płynu chłodzącego, sygnał cofania;

- Kabina wyposażona w ogrzewanie, regulowany fotel operatora, regulowane dysze nawiewu, otwieraną tylną i boczną szybę, wycieraczkę szyby przedniej, tylnej i dachowej, dwa lusterka wsteczne zewnętrzne, światła robocze, wskaźniki: prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik poziomu paliwa, temperatury płynu chłodzącego, licznik przepracowanych godzin, zegar, alarm stabilności wzdłużnej (to urządzenie ostrzega operatora maszyny, że ładowarka osiąga granice stabilności wzdłużnej);

- Pełne oświetlenie sygnalizacyjne pozwalające na poruszanie się po drogach publicznych.

Parametry robocze:

- Udźwig maksymalny: min. 3 600 kg – maks. 5 500 kg;

- Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku: min. 6,0 m – maks. 8 m;

Wyposażenie maszyny:

- Instalacja hydrauliczna do obsługi osprzętów z przodu maszyny;

- Lampa migowa;

Wymagane dokumenty:

- DTR - Instrukcja Obsługi, Katalog części zamiennych, Certyfikat CE, Książka serwisowa, udokumentowane pochodzenie.

Osprzęt do maszyny:

- Łyżka do ładowarki od pojemności 2,2 m³ do ładunku materiałów o gęstości min. 1,8 t/m³ z wymiennym lemieszem zapobiegającym ścieraniu łyżki.

Dodatkowe informacje:

Rok produkcji maszyny od 2012 roku.

Maksymalny przebieg maszyny 5 000 motogodzin.

Stan techniczny ładowarki dobry nie wymagający wkładu finansowego.

Ładowarka sprawna, brak wycieków oleju, brak pęknięć konstrukcji, opony bez uszkodzeń, zużycie do 50% bieżnika.

Autoryzowany serwis producenta maszyny musi znajdować się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego.

Gwarancja 3 miesiące.

Wykonawca dostarczy maszynę do siedziby Zamawiającego ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków.

Dostarczona maszyna ma być po przeglądzie technicznym z wymienionymi wszystkimi płynami eksploatacyjnymi i filtrami co potwierdzone jest w książce serwisowej.

Ładowarka jako maszyna wolnobieżna nie podlega obowiązkowi rejestracji oraz nie posiada homologacji.