Załącznik nr 7 do SIWZ

Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów w postaci komunalnego osadu ściekowego (19 08 05) z Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach w ilości około 4000 Mg. OPK /ZWiK /OSAD /2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1	Zamówienie dotyczy świadczenia usługi sukcesywnego odbierania, transportu i przetwarzania odpadów ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (nazywanych dalej „osadem”) z oczyszczalni ścieków w Cedrowicach, gm. Ozorków, powiat Zgierski.

2	Osad odbierany będzie z terenu Oczyszczalni Ścieków.

3	Odbiór odpadów będzie następował sukcesywnie, w ilościach szacowanych na około 4 000 ton w okresie obowiązywania umowy, co stanowi maksymalną ilość w okresie obowiązywania umowy.

4	Świadczenie usługi będzie polegało na:

-	dostarczeniu przez Wykonawcę pojazdu przystosowanego do przewozu tego rodzaju odpadu o parametrach technicznych wymaganych w dokumentacji SIWZ;

-	zapewnienia postoju pojazdu na czas załadunku osadu na warunkach opisanych w SIWZ;

-	transporcie osadu do miejsca przetwarzania;

-	ostatecznego przetworzenia osadu.

5	Wszelkie działania Wykonawcy muszą być zgodne w obowiązującymi przepisami, posiadanymi pozwoleniami za co odpowiedzialność ponosi Wykonawca, oraz potwierdzone właściwymi dokumentami dotyczącymi obrotu odpadem i potwierdzeniem jego przetworzenia.

6	Warunki świadczenia usługi są następujące:

6.1	odbiór osadów z terenu Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach przez Wykonawcę oraz transport do miejsca przetwarzania pojazdami o max. obciążeniu 8 Mg na oś;

6.2	przetwarzanie odpadów z wyłączeniem:

-	procesu określonego jako R10 w załączniku Nr 1 do ustawy o odpadach tj. obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska,

-	zastosowań zawartych w art. 96 ustawy o odpadach.

6.3	zamawiający zapewnia załadunek osadu zgromadzonego na placu magazynowym oraz w kontenerach KP - 7 własną ładowarką.

6.4	załadunek osadu odwodnionego na samochody Wykonawcy odbywać się będzie ładowarką z obsługą Zamawiającego.

6.5	jednorazowo przewiduje się załadunek od 20 do 25 Mg w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, maksymalnie 120 Mg na tydzień.

6.6	Ładowarka o pojemności łyżki 1,0 m3.

6.7	Wysokość załadunku – max 310 cm.

6.8	Pojazd którym dysponuje Wykonawca musi umożliwiać załadunek osadu wskazanym przez Zamawiającego sprzętem oraz możliwość zważenia na wadze wskazanej niżej przez Zamawiającego.

6.9	Osad odbierany będzie z placu magazynowego zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków.

6.10	Osad po załadowaniu będzie podlegał zważeniu na wadze towarowej zlokalizowanej na terenie bazy OPK przy ulicy Żwirki 30 w Ozorkowie w celu określenia wagi kontrolnej do dokonania porównań z pomiarami wagowymi w miejscu przetwarzania.

Parametry wagi towarowej:

-	wymiar płyty wagi – 3 x 18 m,

-	waga całkowita pojazdu – do 60 Mg.

7	Opis procesu wytwarzania odwodnionego komunalnego osadu ściekowego oraz jego właściwości.

7.1	Technologia oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia Ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z usuwaniem związków biogennych. Do wspomagania procesu biologicznego oczyszczania ścieków stosuje się okresowo koagulant żelazowy PIX- 113 lub PAX;

7.2	Technologia zagęszczania, stabilizacji i odwadniania osadów:

-	osad odwadniany jest na prasie taśmowej, przy pomocy polielektrolitów kationowych.

-	stabilizacja osadu prowadzona jest za pomocą wapna wysokorektywnego w stacji higienizacji osadu.

7.3	Charakterystyka osadu odwodnionego.

Parametry osadu odwodnionego

| Skład i właściwości komunalnych osadów ściekowych | Badanie: grudzień 2017 | Badanie: marzec 2018 | Badanie: lipiec 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Odczyn Ph | 12,3 | 13,0 | 12,6 |
| Zawartość suchej masy [%] | 16,0 | 16,7 | 22,1 |
| Zawartość substancji organicznych [%s.m.] | 63,6 | 64,1 | 43,9 |
| Zawartość azotu ogólnego [%s.m.] w tym azotu amonowego [%s.m.] | 4,66 | 5,00 | 3,51 |
| Zawartość fosforu ogólnego [%s.m.] | 4,36 | 3,66 | 2,98 |
| Zawartość wapnia [%s.m.] | 17,39 | 11,26 | > 15,0 |
| Zawartość magnezu[%s.m.] | 0,51 | 0,42 | 0,50 |
| Ołów [mg/kg s.m.] | < 25 | 32,6 | 71,4 |
| Kadm [mg/kg s.m.] | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Chrom [mg/kg s.m.] | 25,9 | 16,5 | 16,2 |
| Miedź [mg/kg s.m.] | 54,4 | 52,3 | 46,6 |
| Nikiel [mg/kg s.m.] | 11,4 | 10,8 | 10,0 |
| Rtęć [mg/kg s.m.] | 0,190 | 0,099 | 0,130 |
| Cynk [mg/kg s.m.] | 561,2 | 120,4 | 660,0 |
| Łączna liczba żywych jaj pasożytów (liczba/kg s.m osadu) | Nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów | Nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów | Nie stwierdzono obecności żywych jaj pasożytów |
| Bakterie z rodzaju Salmonella w 100g osadów przeznaczonych do badań | nie wyizolowano | nie wyizolowano | nie wyizolowano |

Struktura osadu: kapilarno-porowata.

Z praktyki eksploatacyjnej wynika, że powyższe parametry mogą ulegać zmianie podczas bieżącej eksploatacji, do 10 % skrajnych wartości.

Maksymalna zawartość suchej masy przed higienizacją – 18%

8	Wystawianie dokumentów.

Zbiorcza karta przekazania odpadów będzie sporządzana raz na miesiąc przez Zamawiającego.

Wszystkie dane niezbędne do sporządzenia karty przekazania odpadów i prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z wymogami prawa, Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezwłocznie.

Dobowo sporządzany będzie dokument potwierdzający przekazanie – przyjęcie osadu.

9	Termin, miejsce odbioru i załadunek osadu.

9.1	Odbiór osadu będzie się odbywał w dni robocze w godzinach 07:00 – 12:00, w ilości podanej przez Zamawiającego.

9.2	Osad będzie odebrany nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego licząc od dnia po dniu dokonania zgłoszenia.

9.3	Zgłoszenie będzie dokonane telefonicznie oraz mailowo na adresy osób wskazanych do kontaktów w umowie.

10	Rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktury wystawianej raz w miesiącu na podstawie dokumentów potwierdzających ilość odebranego osadu wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, min. na podstawie ilości określonych w potwierdzonych kartach przekazania odpadów oraz stawki jednostkowej za 1 tonę osadu zgodnie z ofertą cenową.